CHAMADA PÚBLICA 01/2017 - PROGRAMA DA REDE PARANAENSE DE APOIO A AGROPESQUISA 
E FORMAÇÃO APLICADA (FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA / SETI-PR / Senar-PR)

ANEXO I – INFORMAÇÕES GERAIS

1. LINHAS TEMÁTICAS

1.1 O eixo temático consiste em quantificar o escorrimento superficial e a erosão hídrica do solo em 07 mesorregiões do Paraná, das quais já existem megaparcelas implantadas nas regiões Norte e Oeste.  Além disso, as redes mesorregionais deverão participar do esforço estadual na integração das informações e dados de forma a permitir a sistematização dos resultados, para fundamentar a elaboração dos critérios técnicos para a implantação de práticas de controle a erosão hídrica em todo o estado do Paraná, adequados aos tipos de solo e aos sistemas de manejo e cultivos específicos praticados nas diferentes mesorregiões. Os pesquisadores envolvidos na rede mesorregional deverão participar das atividades de forma integrada e ter acesso às megaparcelas e rio. Paralelamente, poderão conduzir experimentos de campo específicos e propor pesquisas em outros locais representativos das condições edafoclimáticas das megaparcelas, desde que integrados aos objetivos das redes mesorregionais.

1.2 A seleção dos projetos de rede mesorregionais, abrangendo o projeto em megaparcelas e os subprojetos de pesquisa e desenvolvimento vinculados, ocorrerá dentro das linhas temáticas definidas nesta Chamada, visando a sistematização dos resultados, produção de conhecimentos e de metodologias ou meios processuais inovadores, bem como o desenvolvimento de novos procedimentos, que proporcionem o devido embasamento técnico-científico para orientar as práticas agrícolas no Estado do Paraná.

2. CARACTERIZAÇÃO DAS MESORREGIÕES

2.1 A caracterização das áreas experimentais tem por objetivo representar adequadamente os processos operantes em relação às escalas desejadas para dar suporte à descrição dos resultados.

2.2 Parte-se da premissa que as megaparcelas estarão alocadas em paisagens com alto potencial agrícola no Estado do Paraná, considerando a interatividade geológica/geomorfológica/pedológica. Ademais, a escolha das áreas recai sobre a necessidade do Estado investigar a dinâmica da erosão e respectivas soluções, em solos que tenham alta suscetibilidade aos processos de perda de água e solo, além de possuírem grande legitimidade territorial em cada uma das regiões escolhidas.

2.3 Como regra geral, entende-se que as cinco novas regiões para serem implantadas as pesquisas devem ter pedossequências regionais características, e ainda, que a inserção das parcelas de pesquisa nestas não incida sobre declividades superiores a 20 %.

- Mesorregião 1: Campos Gerais - Primeiro planalto em paisagem elaborada sobre rochas cristalinas de idade Proterozoica – Granito porfirítico Cunhaporanga. A área escolhida deverá estar preferencialmente sobre pedossequência constituída por Latossolo e Cambissolo, com textura argilosa relevo ondulado.

- Mesorregião 2: Formações Ponta Grossa e Furnas -  Segundo planalto em paisagem elaborada sobre rochas sedimentares de idade Devoniana.  A área escolhida deverá estar preferencialmente sobre pedossequência constituída por Latossolo e Cambissolo com textura argilosa relevo ondulado.

- Mesorregião 3:  Centro Sul - Terceiro planalto em paisagem elaborada sobre rochas eruptivas (basaltos) de idade Juro-Triássico, formação Serra Geral, Grupo São Bento. Área escolhida preferencialmente sobre pedossequência constituída por Latossolo de textura muito argilosa e Cambissolo textura argilosa, relevo ondulado.

- Mesorregião 4: Sudoeste - Terceiro planalto em paisagem elaborada sobre rochas eruptivas (basaltos) de idade Juro-Triássico, formação Serra Geral, Grupo São Bento. Área escolhida preferencialmente sobre pedossequência constituída por Latossolo de textura muito argilosa e Nitossolo de textura argilosa, relevo ondulado.

- Mesorregião 5:  Norte - Terceiro planalto em paisagem elaborada sobre rochas eruptivas (basaltos) de idade Juro-Triássico, formação Serra Geral, Grupo São Bento. Área escolhida preferencialmente sobre pedossequência constituída por Latossolo de textura muito argilosa e Nitossolo de textura argilosa, relevo ondulado. Esta região já dispõe de unidade experimental em implantação.

- Mesorregião 6: Oeste - Terceiro planalto em paisagem elaborada sobre rochas eruptivas (basaltos) de idade Juro-Triássico, formação Serra Geral, Grupo São Bento. Área escolhida preferencialmente sobre pedossequência constituída por Latossolo de textura muito argilosa e Nitossolo de textura argilosa, relevo ondulado. Esta região já dispõe de unidade experimental implantada.

- Mesorregião 7:  Noroeste – Terceiro planalto em paisagem elaborada sobre rochas sedimentares (arenitos) de idade Cenozóica – Formação Caiuá, Grupo São Bento. Área escolhida preferencialmente sobre pedossequência constituída por Latossolo e Argissolo, com textura média relevo ondulado.

2.4 As características acima descritas são desejáveis, mas não necessariamente preestabelecidas, desde que as áreas de localização das megaparcelas e dos subprojetos sejam representativas da mesorregião.

3. CARACTERÍSTICA DOS PROJETOS DE REDE MESORREGIONAL

3.1 As redes mesorregionais serão consideradas Unidades de Referência em Monitoramento Hidrossedimentológico em Microbacias Hidrográficas e farão parte do esforço estadual na integração das informações e dados de forma a permitir a sistematização de conhecimentos e inovações, para fundamentar a elaboração dos critérios técnicos para a implantação de práticas de controle a erosão em todo o estado do Paraná, adequadas aos tipos de solo e processos de cultivo em sistema de plantio direto praticados nas diferentes mesorregiões.

3.2 O projeto de rede mesorregional visa caracterizar o funcionamento hidrossedimentológico de diferentes regiões edafoclimáticas e cultivos agrícolas, representativos do Estado do Paraná a fim de, entre outros, definir critérios técnicos para determinar o espaçamento e dimensão de terraços em solos, sistemas de manejo e processos de cultivo regionais; avaliar características vinculadas à infiltração de água em diferentes processos de cultivo no sistema de plantio direto para pontuar adequadamente o nível de implantação do sistema; avaliar rotações regionais considerando a cobertura do solo e o manejo de resíduos culturais; desenvolver critérios técnicos para  minimizar os problemas de compactação em diferentes solos, manejos e climas, considerando as características e peculiaridades pedológicas, climáticas e agropecuárias regionais.

3.3 As redes mesorregionais deverão apresentar um programa de divulgação dos resultados, com a proposição de eventos como: dias de campo, seminários, feiras tecnológicas, workshops para organizações, produtores rurais e técnicos interessados de forma a integrar as atividades de pesquisa, extensão e formação profissional, permitindo a utilização das áreas experimentais pelo Senar-PR, em ações de formação e atualização para produtores rurais.

3.4 Cada rede mesorregional apresentará um projeto de rede, composto de um projeto de megaparcelas e dos subprojetos das diferentes instituições que integrem a rede mesorregional, o qual deverá implementar obrigatoriamente a metodologia de pesquisa em megaparcelas, além da execução de experimentos de campo dentro ou fora da área das mesmas, que permitam a análise integrada dos dados e o levantamento das informações necessárias para a definição dos critérios regionais para orientar a implantação de sistemas de conservação de solos, de forma a responder o objetivo geral e específicos definidos nesta Chamada.

3.5 Caso alguma mesorregião apresente mais do que um projeto em rede, será feita a seleção de um único projeto com base nos critérios definidos na presente Chamada.

3.6 Os pesquisadores envolvidos na rede mesorregional deverão participar das atividades de forma integrada e ter acesso às megaparcelas e rio, ou nas suas imediações, podendo conduzir experimentos de campo específicos em outros locais representativos das condições edafoclimáticas da mesorregião, e desde que integrados aos objetivos das redes regionais.

3.7 Do Projeto de Rede Mesorregional

- O projeto de rede mesorregional será de natureza multi-institucional e interdisciplinar, composto do projeto em mega-parcelas e dos subprojetos vinculados, que definem as atividades das instituições integrantes da rede mesorregional.

- O projeto de rede mesorregional deverá evidenciar a articulação e a complementaridade entre o projeto em mega-parcelas e os subprojetos vinculados, incluindo as ações de divulgação.

- O projeto em megaparcelas terá como principais finalidades:

- Selecionar, planejar e estabelecer as megaparcelas, incluindo a aquisição e instalação da infraestrutura física de campo necessária para a coleta e monitoramento de dados e informações pertinentes às linhas temáticas definidas.

- Estabelecer os processos de uso e de manejo conservacionista do solo e água, que serão avaliados na condução das megaparcelas.

- Constituir unidade articuladora da sistematização do conjunto de dados, informações e resultados obtidos no decorrer das atividades realizadas no âmbito das megaparcelas, cuja consolidação será feita em conjunto pelas equipes do projeto e dos respectivos subprojetos vinculados à rede mesorregional, para subsidiar a elaboração de relatórios circunstanciados e publicações ao término dos convênios.

- Constituir unidade de referência para a coleta e monitoramento de dados e informações, bem como para ações de validação e divulgação de tecnologias conservacionistas do solo e da água, e para a realização de dias de campo ou de atividades de difusão que se façam necessárias no decorrer das ações em rede mesorregional.

- Cada rede mesorregional apresentará, além do projeto em megaparcelas, os subprojetos de pesquisa complementares relacionados às linhas temáticas da Chamada, que agreguem conhecimentos e tecnologias alternativas ou potenciais, conforme as peculiaridades do manejo do solo e de processos de cultivo específicos para a mesorregião representada.

3.8 Dos Subprojetos

- Os subprojetos vinculados serão de natureza institucional, mono ou interdisciplinar, e terão como principais finalidades:

- Coletar, monitorar e sistematizar dados, parâmetros e resultados específicos dentro das megaparcelas, relacionados aos objetivos e linhas temáticas definidos na presente Chamada Pública.

- Testar e validar componentes tecnológicos específicos por meio de experimentos de campo a serem conduzidos fora das megaparcelas, em locais representativos das condições edafoclimáticas mesorregionais predominantes nas megaparcelas, desde que integrados e complementares aos objetivos e linhas temáticas dos projetos de rede mesorregional.

- Não serão aceitos subprojetos isolados para esta Chamada, sendo obrigatória a integração com o plano de trabalho da rede mesorregional.

4. GEOMORFOLOGIA E ALOCAÇÃO DAS MEGAPARCELAS  E DOS SUBPROJETOS

4.1 Para realização do objeto, deverá ser escolhida uma microbacia hidrográfica na região de estudo, o mais próximo possível da instituição proponente, desde que se enquadre nos critérios a seguir:

- deverá ser escolhida uma microbacia que contemple um rio de primeira ou segunda ordem;

- a microbacia, em hipótese alguma, poderá ter influência urbana;

- o percurso do rio deverá ser livre de represamentos, açudes, represas nas encostas ou construções que altere seu leito;

- é desejável que as estradas rurais não ocupem mais que 2% da área total da pequena bacia hidrográfica;

- a área da microbacia poderá variar entre 50ha e 200ha, caracterizada pela produção agropecuária, declividade média das encostas entre 6 e 15% e boa conectividade entre as encostas e os rios.

4.2 Na microbacia, deverão ser escolhidas duas encostas com talvegue (bacias de ordem zero) de, aproximadamente, 2 ha. Essas encostas serão isoladas formando uma megaparcela. A escolha do local para alocação das megaparcelas deverá seguir os seguintes critérios:

- as megaparcelas deverão ser, necessariamente pareadas com a maior similaridade possível em termos de solo, área de contribuição, declividade, comprimento de rampa e forma;

- o mapa topográfico final deverá apresentar alta resolução espacial, máximo 1 m2 a ser determinada com equipamento de medição de alta precisão no eixo vertical.

4.3 Deve-se considerar a forma da rampa, assim como o posicionamento das megaparcelas na rampa.

- Quanto à forma de rampa, a alocação das megaparcelas deverá ser em rampas de conformação convexa-retilínea, em escalas de projeção 1:1.000, garantindo assim a minimização de projeção dos fluxos de erosão hídrica em forma lateral e a convergência do fluxo.

- Quanto ao posicionamento na rampa, as parcelas ficarão alocadas no terço médio para inferior ou propriamente no terço inferior, garantindo-se desta forma um maior potencial erosivo.

4.4 A caracterização planialtimétrica das megaparcelas deve ser elaborada de forma a se obter uma representação cartográfica em escala de ultradetalhe (1:500).

4.5 Como o dimensionamento das megaparcelas envolverá área em torno de, aproximadamente 2 ha, a caracterização pedológica deverá estar fundamentada nos resultados analíticos de 3 perfis, todos com seção de controle de 2 m de profundidade, conforme consta em EMBRAPA (2013). Estes devem estar localizados ao lado das megaparcelas (porção externa), correspondentemente aos terços superior, médio e inferior destas.

5. COLETA DE DADOS E MONITORAMENTO DAS MEGAPARCELAS

5.1 As coletas e descrições de perfis devem ser executadas de acordo com critérios estabelecidos em SANTOS et al. (2013).

5.2 Deverá ser realizado o  monitoramento da água, sedimentos e solutos nas escalas de bacia e encosta, fornecendo os elementos necessários para compreender a magnitude e as características das perdas e do (des)equilíbrio imposto pelos manejos testados.

5.3 Na extremidade inferior das megaparcelas (talvegue), deverá ser instalado um sistema coletor de escoamento constituído por uma calha Parshall, que possibilitará a sua quantificação exata por meio de equipamentos automáticos (linígrafos e amostradores) e para a medição in situ, além disso, possibilitará a coleta de uma fração ( 1/1000 a  1/5000) do volume total escoado.

5.4 Na rede de drenagem (rio) das bacias será instalada uma seção de monitoramento, composta por uma passarela e uma estrutura hidráulica de medição de vazão do tipo calha Parshall podendo estar associada a um vertedouro. Junto a estação de monitoramento deverão ser instalados linígrafos, réguas linimétricas, amostrador automático acionado pelo linígrafo e um turbidímetro, destinado a medir a turbidez da agua. Através do amostrador automático do escoamento será possível coletar amostras de água e sedimentos em intervalos de tempo pré-definidos.

5.5 Nas seções de medição serão realizados acompanhamentos presencias durante os eventos de chuvas significativas com capacidade de geração de escoamento superficial para coletar amostras do fluxo e medição de cota para fins de calibração dos equipamentos automáticos de amostragem de sedimentos e dos sensores de turbidez para estabelecer a relação matemática entre concentração de sedimentos em suspensão e turbidez da agua.

5.6 Deverão ser monitorados de maneira presencial aproximadamente 15 eventos de chuva por ano.

5.7 Tanto a determinação das vazões como das concentrações de sedimentos serão realizados de acordo com os métodos preconizados pela Agência Nacional das Águas. A metodologia das análises, coletas de solo e água e manejo das megaparcelas deverá ser comum para todas as instituições parceiras.

6. MANEJO DO SOLO E DAS CULTURAS NAS MEGAPARCELAS

6.1 Serão construídas megaparcelas pareadas na mesma pendente, sendo:

- Megaparcela 1: Deverá ser adotado o manejo do solo e o processo de cultivo realizado pelo produtor, sem prática mecânica de controle de escoamento (sem terraços);

- Megaparcela 2: Deverá ser adotado o manejo do solo e o processo de cultivo realizado pelo produtor (igual a megaparcela 1), associado a praticas mecânicas de controle do escoamento (com terraços em nível ou terraços em gradiente com complemento de canais escoadouros, dependendo da classe de solo presente na encosta);

- Megaparcela 3 (opcional): A implantação dessa megaparcela fica a critério de cada equipe executora do projeto de rede mesorregional, devendo ser adotado um processo de manejo que preconize o uso de práticas edáficas, vegetativas ou mecânicas a critério da equipe executora do projeto, com objetivo de avaliar outras alternativas para a conservação do solo e da água;

6.2 Cada megaparcela será considerada um tratamento. A repetição se dará pelo monitoramento de eventos significativos ao longo do tempo.

6.3 A avaliação se dará pela análise comparativa entre as megaparcelas, já que contemplam a presença e ausência do controle de escoamento superficial como medida complementar. Dessa forma, para cada evento haverá uma resposta diferente no fluxo da água e nas perdas de solo  em função dos eventos de chuva natural.

6.4 Ressalta-se que os terraços serão utilizados como prática mecânica de conservação de solo, considerando que esse é o tema de discussão em todo o Estado, sobre a necessidade de uso em solos manejados com plantio direto, e ainda sobre o espaçamento necessário nas áreas com essa pratica conservacionista.

6.5 O manejo das culturas deverá seguir os seguintes critérios:

- O manejo do solo e das culturas das megaparcelas deverá corresponder ao realizado pelos produtores da microbacia (representativos da região);

- Todo o manejo do solo e das culturas deverá ser realizado pela equipe técnica do projeto ou por instituição parceira dele participante.

7. COLETA DE AMOSTRAS DE SOLO E ÁGUA

7.1 Solo

- Os atributos do solo e a metodologia de análise do solo de cada megaparcela utilizados como indicadores da sua qualidade física são indicados na Tabela 1.

- Deverão ser realizadas coletas no primeiro ano e a cada ano subsequente conforme tabela 1, para avaliação da qualidade do solo em plantio direto com e sem adoção de praticas mecânicas de conservação.

- A distribuição dos pontos de amostragem na megaparcela (malha amostral) deverá considerar a variabilidade espacial do solo, se houver, e deverão ser coletadas em triplicata. As profundidades de amostragens deverão ser nas camadas 0,00-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,30 e 0,30-0,40 m.

Tabela 1. Caracterização dos atributos físico-hídricos do solo, realizada nas megaparcelas.

| Atributo | Metodologia | Período de Amostragem |
| --- | --- | --- |
| Condutividade hidráulica saturada | Permeâmetro de carga constante | Anual |
| Curva de retenção e disponibilidade de água | Cilindros volumétricos (100 cm3) | 1º e 4º ano |
| Velocidade de infiltração de água no solo | Anéis concêntricos ou simulador de chuva | Anual |
| Umidade gravimétrica | Amostra deformada | Anual |
| Densidade e porosidade do solo | Cilindros volumétricos (100 cm3) | 1º e 4º ano |
| Resistência do solo à penetração | Penetrógrafo | anual |
| Estabilidade de Agregados em água | Peneiramento via úmida | 1º e 4º ano |

7.2 Água

- O monitoramento da descarga líquida ou vazão (Q) será realizado por meio da instalação de sensor de nível (linígrafo de pressão) e régua linimétrica em calhas parshall de dimensão adequada para as vazões previstas, tanto nas megaparcelas quanto no rio.

- O monitoramento contínuo e automático da Q permite a obtenção de hidrogramas bem discretizados no tempo, e a partir destes são derivadas outras informações, como escoamento superficial e infiltração total aparente, que são importantes para a avaliação dos sistemas de uso e manejo do solo, bem como para a calibração de modelos matemáticos.

- Cada seção de monitoramento deste projeto (duas megaparcelas e rio) será composta por um turbidímetro, isto é, sensor de turbidez com aquisição de dados. Dessa forma, a concentração de sedimentos em suspensão (CSS) será estimada por meio de sensores de turbidez em conjunto com o monitoramento presencial da CSS durante eventos de cheia. A CSS deverá ser coletada manualmente (por meio de um amostrador isocinético do tipo US-DH-48) no rio durante os eventos de chuva significativos (precipitação acima de 30 mm), durante a ascensão e recessão da lamina d’água (onda de cheia). Inicialmente deverá ser feita uma intensificação do número de coleta durante um intervalo de tempo, sendo realizada ao menos uma coleta a cada 3 minutos no tempo de ascensão e recessão da lamina d’água na calha Parshall e no rio. A partir das primeiras análises da curva chave (relação entre vazão e altura da lamina de água) a instituição parceira poderá alterar o número de coletas conforme comportamento do hidrograma de cada região. Esse procedimento é importante, pois permitirá a calibração da turbidez com amostras de sedimentos em suspensão obtidas durantes os eventos de precipitação (presencial).

- A produção de sedimentos (massa por unidade de área) será determinada pelo produto da Q e da CSS para cada intervalo de tempo e integrado no tempo. O acompanhamento presencial de eventos será utilizado também para a obtenção de amostras de água para análise granulométrica e da presença de nutrientes e poluentes. As coletas manuais procuram representar diversos momentos do hidrograma. Os resultados do monitoramento serão organizados em um banco de dados para análise dos fluxos e descargas, segundo os fatores controladores e, também, para a alimentação de modelos de simulação dos escoamentos, produção de sedimentos e transporte de solutos. Os modelos a serem utilizados serão definidos posteriormente, de acordo com o objetivo de análise.

- Em resumo, as variáveis hidrológicas monitoradas nas microbacias são apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2. Monitoramento hidrológico nas microbacias hidrográficas (rios de primeira ou segunda ordem)

| Variável hidrológica | Metodologia |
| --- | --- |
| Precipitação | Pluviômetros (diário) Pluviógrafo (5-10’) |
| Evapotranspiração | Estação meteorológica |
| Nível | Linígrafo de pressão (5 ou 10’ intervalo) e régua linimétrica (3x por dia) em calhas parshall de dimensão adequada para as vazões |
| Concentração de sedimentos em suspensão (CSS) | Será avaliada através de coletas manuais (DH48) durante pelo menos 1 eventos anuais (15-30 amostras por evento), e de maneira regular (1x por dia) e de maneira indireta através do sensor de turbidez (5 ou 10’ intervalo). |
| Umidade 5ravimétrica antecedente | Coleta de amostras de solo deformadas |
| Amostras para qualidade da água e sedimentos | Presença de solutos (dissolvidos e particulados) |

- A estimativa da produção de sedimentos para cada caso será calculada pela integração da curva de descarga de sedimentos durante toda a duração do evento.

- Nas amostras coletadas nas calhas das megaparcelas e no leito do rio deverão ser determinados os atributos físicos e químicos descritos na Tabela 3, cuja metodologia de análise da solução deverá ser a mesma para todas as instituições parceiras.

Tabela 3. Atributos físicos e químicos a serem analisados na água do rio e no sedimento oriundo das megaparcelas.

| Atributo | Metodologia |
| --- | --- |
| Ph | CaCl, KCl e água |
| Turbidez | Turbidímetro |
| Condutividade Elétrica | Condutivímetro |
| N-total | Kjeldahl |
| Nitrato | Colorimetria |
| Nitrito | Colorimetria |
| Amônio | Colorimetria |
| Fósforo total | Digestão sulfúrica e determinação em ICP-OES |
| Fósforo solúvel | Digestão com Mehlich-1 e determinação em ICP-OES |
| Carbono total | Carbono elementar em analisador CN |
| Carbono solúvel | Walkley – Black |
| Concentração de sedimentos em suspensão | Diferença de massa |

8. REFERÊNCIAS RELATIVAS AOS ASPECTOS ANTERIORES COMENTADOS

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos, Manual de métodos de análise de solo. Rio de Janeiro: EMBRAPA-CNPS, 2013.

SANTOS, R.D. dos; et al Manual de descrição e coleta de solo no campo. 6 ed. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2013. 100 p.

CHAMADA PÚBLICA 01/2017 – PROGRAMA DA REDE PARANAENSE DE APOIO A AGROPESQUISA 
E FORMAÇÃO APLICADA (FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA / SETI-PR / Senar-PR)

ANEXO II – ROTEIRO DESCRITIVO DO PROJETO 
DA REDE MESORREGIONAL

1.DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

| Instituição / Sigla |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mesorregião |  |  |
| Coordenador da Rede Mesorregional |  |  |
| E-mail |  |  |
| Telefones | Fixo: | Celular: |

2. DADOS DA REDE MESORREGIONAL:

a) Descrição da rede e sua composição (formas e atividades de integração da rede regional)

b) Perfil técnico da equipe do projeto: (atividades de pesquisa, extensão, capacitação e divulgação da atuação da rede regional)

c) Descrição da infraestrutura de pesquisa disponível para desenvolvimento do projeto:

d) Listagem de todos os projetos de pesquisa relacionados às linhas temáticas, desenvolvidos pela equipe nos últimos 3 anos, já concluídos ou em andamento, indicando a agência de fomento, vigência, recursos e resultados obtidos:

3. DADOS DA EQUIPE DO PROJETO

| Nome (Coordenador/ Pesquisadores Principais) | Função | Instituição |
| --- | --- | --- |
| Nome (Equipe Técnica e de Apoio) | Função | Instituição |

3.1 Breve resumo da experiência do Coordenador e de cada pesquisador principal:

a) Experiência e competência comprovadas e compatíveis com o projeto: b) Qualidade e regularidade da produção científica: c) Experiência prévia na formação de pesquisadores: d) Experiência de intercâmbio com instituições e pesquisadores do Brasil e de outros países: e) Capacidade já demonstrada de coordenar Grupos de Pesquisa e participar da execução de projetos integrados:

3.2 Breve resumo da experiência da equipe técnica e de apoio:

a) Qualificação dos técnicos de apoio: b) Nível e fonte de financiamento dos estudantes e estagiários: c) Perfil de pessoal a ser eventualmente recrutado para a rede:

4. DADOS DO PROJETO:

4.1 Coerência temática, foco e articulação das atividades de pesquisa propostas:

4.2 Estado atual de conhecimentos no domínio da pesquisa:

4.3 Plano geral de trabalho, com apresentação detalhada das atividades de pesquisa a serem desenvolvidas, contendo ampla descrição dos experimentos planejados e da metodologia, mencionando as especificidades locais que serão avaliadas, bem como dos parâmetros para a avaliação de desempenho (discriminado por instituição integrante da rede regional):

4.4 Relação da pesquisa proposta com trabalhos realizados anteriormente:

4.5 Impactos ambientais, econômicos e/ou sociais e avanços científicos, tecnológicos e/ou de inovação decorrentes dos resultados esperados:

4.6 Cronograma detalhado de execução do projeto, incluindo o plano de divulgação de resultados:

4.7 Referências bibliográficas:

5. PLANO DE METAS E ETAPAS (REFERENTE A ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PROJETO EM MEGAPARCELAS)

Descrever a(s) meta(s) e elementos que compõem o Projeto em Megaparcelas (conforme tabela abaixo), contemplando a descrição, unidade de medida e quantidade, além das etapas/fases, ações em que se pode dividir a execução de uma meta, indicando o período de realização e valor previsto para a mesma.  Não existe limitação para a quantidade de metas, no entanto, cada meta deve conter pelo menos uma etapa/fase.

| META nº: |  | Descrição da meta: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade de medida: |  | Quantidade: |  |
| Etapa/Fase nº: |  | Descrição da Etapa/Fase: |  |
| Valor Previsto: |  | Período de realização: | Início: / / Término: / / |

6. ORÇAMENTO DO PROJETO EM MEGAPARCELAS (NÃO INCLUIR ITENS DE DESPESAS DE SUBPROJETOS A SEREM COORDENADOS POR OUTRA INSTITUIÇÃO)

|  | Item de Despesa |  | Qtdade | Valor Unit. (R$) | Valor Total (R$) | Instituição | Previsão semestral de despesa*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUSTEIO | Material de Consumo |  |  |  |  |  |  |
|  | Serviços de terceiros (pessoa jurídica) |  |  |  |  |  |  |
|  | Despesas Acessórias de Importação |  |  |  |  |  |  |
|  | Diárias* |  |  |  |  |  |  |
|  | Passagens | Aéreas Nacionais |  |  |  |  |  |
|  |  | Aéreas Internac. |  |  |  |  |  |
|  |  | Terrestres |  |  |  |  |  |
|  | Alimentação** | Capital Estadual |  | 69,00 |  |  |  |
|  |  | Demais Municípios |  | 54,00 |  |  |  |
|  | Hospedagem** | Capital Estadual |  | 161,00 |  |  |  |
|  |  | Demais Municípios |  | 126,00 |  |  |  |
|  | Bolsas | Iniciação Científica |  | 400,00 |  |  |  |
|  |  | Apoio Técnico I |  | 900,00 |  |  |  |
|  |  | Apoio Técnico II |  | 1.500,00 |  |  |  |
|  |  | Apoio Técnico III |  | 1.800,00 |  |  |  |
|  |  | Mestrado |  | 1.500,00 |  |  |  |
|  |  | Doutorado |  | 2.200,00 |  |  |  |
|  |  | Residência |  | 1.900,00 |  |  |  |
|  |  | Pós doc |  | 4.100,00 |  |  |  |
| CAPITAL | Equipamentos e Material Permanente |  |  |  |  |  |  |
|  | Total* |  |  |  |  |  |  |

* Valores baseados no Decreto 3498/2004.

** Hospedagem e alimentação por até 15 dias consecutivos, de acordo com os valores-limites estipulados pela Fundação Araucária (Ato da Diretoria Executiva 35/2013).

*** Informar a previsão de desembolso de cada item no período entre o 1º ao 8º semestres bem como a quantidade.

7. ELENCO DE SUBPROJETOS VINCULADOS

| Título do subprojeto | Sigla da instituição executora | Nome do Coordenador(a) | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Soma (R$) |  |  |  |

8. RESUMO DO PLANO ORÇAMENTÁRIO

| Descrição | Valor (R$) |
| --- | --- |
| Orçamento do Projeto em Megaparcelas (item 6) |  |
| Soma do orçamento dos subprojetos vinculados (item 7) |  |
| Orçamento Global do Projeto de Rede Mesoregional * |  |

*O orçamento global (∑ do valor total do Projeto + Subprojetos) não poderá ultrapassar os valores-limites definidos nos itens 7.3 e 7.4 da Chamada Pública.

9.  TERMOS DE COMPROMISSO

| TERMO DE COMPROMISSO DO COORDENADOR Declaro expressamente conhecer e concordar, para todos os efeitos legais, com as normas gerais para concessão de auxílio pela Fundação Araucária. | TERMO DE COMPROMISSO DA INSTITUIÇÃO Declaro que a presente proposta está de acordo com os objetivos científicos e tecnológicos desta Instituição. |
| --- | --- |
| Coordenador da proposta (Nome e assinatura) | Responsável pela instituição ou representante (Nome, assinatura e carimbo) |
| Local e data: |  |

CHAMADA PÚBLICA 01/2017 - PROGRAMA DA REDE PARANAENSE DE APOIO A AGROPESQUISA 
E FORMAÇÃO APLICADA (FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA / SETI-pr / Senar-PR)

ANEXO III – ROTEIRO PARA SUBPROJETO

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO do subprojeto

| Projeto de Rede Mesorregional ao qual está vinculado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instituição executora |  |  |  |
| Coordenador |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |
| Telefone Fixo |  | Celular |  |

2. DADOS DA EQUIPE DO SUBPROJETO

| Nome (Equipe Técnica e de Apoio) | Função | Instituição |
| --- | --- | --- |

3. DADOS DO SUBPROJETO:

a) Título:

b) Justificativa: relação do subprojeto com a proposta de rede mesorregional principal.

c) Resumo contendo: plano geral de trabalho com apresentação das atividades de pesquisa a serem desenvolvidas; descrição dos experimentos planejados e da metodologia; especificidades locais que serão avaliadas; parâmetros para a avaliação de desempenho e impactos ambientais, econômicos e/ou sociais e avanços científicos, tecnológicos e/ou de inovação decorrentes dos resultados esperados.

4. PLANO DE METAS E ETAPAS (ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO SUBPROJETO)

Descrever a(s) meta(s) e elementos que compõem o Subprojeto (conforme tabela abaixo), contemplando a descrição, unidade de medida e quantidade, além das etapas/fases, ações em que se pode dividir a execução de uma meta, indicando o período de realização e valor previsto para a mesma.  Não existe limitação para a quantidade de metas, no entanto, cada meta deve conter pelo menos uma etapa/fase.

| META nº: |  | Descrição da meta: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade de medida: |  | Quantidade: |  |
| Etapa/Fase nº: |  | Descrição da Etapa/Fase: |  |
| Valor Previsto: |  | Período de realização: | Início: / / Término: / / |

5. ORÇAMENTO DO SUBPROJETO: (SOMENTE ITENS DE DESPESAS ESPECÍFICOS DO SUBPROJETO)

|  | Item de Despesa |  | Qtdade | Valor Unit. (R$) | Valor Total (R$) | Instituição | Previsão semestral de despesa*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUSTEIO | Material de Consumo |  |  |  |  |  |  |
|  | Serviços de terceiros (pessoa jurídica) |  |  |  |  |  |  |
|  | Despesas Acessórias de Importação |  |  |  |  |  |  |
|  | Diárias* |  |  |  |  |  |  |
|  | Passagens | Aéreas Nacionais |  |  |  |  |  |
|  |  | Aéreas Internac. |  |  |  |  |  |
|  |  | Terrestres |  |  |  |  |  |
|  | Alimentação** | Capital Estadual |  | 69,00 |  |  |  |
|  |  | Demais Municípios |  | 54,00 |  |  |  |
|  | Hospedagem** | Capital Estadual |  | 161,00 |  |  |  |
|  |  | Demais Municípios |  | 126,00 |  |  |  |
|  | Bolsas | Iniciação Científica |  | 400,00 |  |  |  |
|  |  | Apoio Técnico I |  | 900,00 |  |  |  |
|  |  | Apoio Técnico II |  | 1.500,00 |  |  |  |
|  |  | Apoio Técnico III |  | 1.800,00 |  |  |  |
|  |  | Mestrado |  | 1.500,00 |  |  |  |
|  |  | Doutorado |  | 2.200,00 |  |  |  |
|  |  | Residência |  | 1.900,00 |  |  |  |
|  |  | Pós doc |  | 4.100,00 |  |  |  |
| CAPITAL | Equipamentos e Material Permanente |  |  |  |  |  |  |
|  | Total* |  |  |  |  |  |  |

* Valores baseados no Decreto 3498/2004.

** Hospedagem e alimentação por até 15 dias consecutivos, de acordo com os valores-limites estipulados pela Fundação Araucária (Ato da Diretoria Executiva 35/2013).

*** Informar a previsão de desembolso de cada item no período entre o 1º ao 8º semestres bem como a quantidade.

6. TERMO DE COMPROMISSO

Declaro expressamente conhecer e concordar, para todos os efeitos legais, com as normas gerais para concessão de auxílio pela Fundação Araucária.

Coordenador do subprojeto (Nome e assinatura)

Local e data:

CHAMADA PÚBLICA 01/2017 - PROGRAMA DA REDE PARANAENSE DE APOIO A AGROPESQUISA 
E FORMAÇÃO APLICADA (FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA / SETI-pr / Senar-PR)

ANEXO IV - QUADRO INFORMAÇÕES DO BOLSISTA

1. IDENTIFICAÇÃO

| Bolsista |  |
| --- | --- |
| CPF do Bolsista |  |
| Currículo Lattes |  |
| Formação |  |
| Titulação |  |
| Instituição de Ensino (IES) |  |
| Título da Proposta |  |

| Orientador |  |
| --- | --- |
| CPF do Orientador |  |

| Coordenador Institucional |  |
| --- | --- |
| CPF do Coordenador |  |

2. ASSINATURAS

| “Declaro para os devidos fins que fui selecionado por esta instituição para participar como bolsista do PROGRAMA DA REDE PARANAENSE DE APOIO A AGROPESQUISA E FORMAÇÃO APLICADA (FA/SETI-PR/SENAR-PR) e não acumularei bolsa de qualquer outra natureza ou manterei vínculo empregatício enquanto permanecer bolsista desta Chamada Pública.” |  |
| --- | --- |
| Bolsista (Nome e assinatura) | Coordenador da proposta (Nome e assinatura) |
| Local e data: |  |

CHAMADA PÚBLICA 01/2017 - PROGRAMA DA REDE PARANAENSE DE APOIO A AGROPESQUISA 
E FORMAÇÃO APLICADA (FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA / SETI-PR / Senar-PR)

ANEXO V – PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA 
(INDIVIDUAL)

1. IDENTIFICAÇÃO

| Nível | ( ) Graduação ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) Pós Doc. |
| --- | --- |
| Nome do Bolsista |  |
| Email e telefones do Bolsista |  |
| Nome do Orientador |  |
| Mesorregião |  |

2.  PLANO DE TRABALHO

| Atividades | Período |
| --- | --- |
| (Incluir mais linhas caso necessário) |  |

3.  ASSINATURAS

| Bolsista | Coordenador da Proposta | Supervisor |
| --- | --- | --- |
| Local e data: |  |  |